联合国法规第11号（UN ECE R11）

关于就门锁和车门保持件方面批准车辆的统一规定 - 04系列修订版

联合国欧洲经济委员会（UNECE）

04系列修订版（含自动驾驶车辆适用条款）

# 法规第11号 - 04系列修订版

关于就门锁和车门保持件方面批准车辆的统一规定

（UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO DOOR LATCHES AND DOOR RETENTION COMPONENTS）

04系列修订版 - 适用于配备自动驾驶系统（ADS）的车辆

# 0 引言（INTRODUCTION）

0.1 本法规修订以适用于X1类车辆。Y1类车辆不在本法规适用范围内。

0.1.1 本法规最初是为配备驾驶员和手动驾驶控制的车辆起草的，本修订旨在保持法规的精神，并将其适用范围扩展到无驾驶员和手动驾驶控制的车辆。

0.1.2 在没有驾驶员/手动驾驶控制的情况下，与本修订未涵盖的相关规定不予考虑。

0.1.3 对于配备自动驾驶系统（ADS）的车辆（X类和Y类车辆除外），在手动驾驶模式下不适用特殊规定或豁免。在ADS功能激活的模式下，适用相关ADS要求。

# 1 适用范围（SCOPE）

本法规适用于门锁及车门保持件，例如铰链以及其他一些在侧门上或者M1和N1类车辆或者那些用于乘员出入的车辆支撑方式。

本法规适用于M类（载客车辆）和N类（载货车辆）机动车辆上安装的门锁和车门铰链，包括配备自动驾驶系统（ADS）的车辆。

本法规不适用于Y1类车辆。

# 2 定义（DEFINITIONS）

本法规的目的：

## 2.1 车辆认证

"车辆认证"是指关于门锁及车门保持件批准一种车型的认证。

## 2.2 车型

"车型"是指轮式车辆的一个类型，这些车辆在如下方面并无本质的不同：

- 生产商命名的车辆类型

- 门锁类型

- 门锁保持件类型

- 门铰链类型

- 车门结构设计

- 自动驾驶系统配置（如适用）

## 2.3 门锁（Door Latch）

门锁本体装设于车门内部，与车身侧的锁栓（striker）啮合以实现闭合。门锁是确保车门在正常使用和碰撞工况下保持闭合状态的关键部件。

## 2.4 门保持件（Door Retention Components）

门保持件是指在车门受力时承受载荷并提供打开前的阻力的组件，使门在碰撞等极端工况下不轻易脱离车体。包括保持件、挡块等执行保持功能的组件。

## 2.5 门铰链（Door Hinge）

铰链系统支持车门的旋转开闭动作，是门保持机构整体功能的重要组成。门铰链需要具备足够的强度和刚度，以支撑车门的重量并保证车门在开启和关闭过程中的稳定性。

## 2.6 锁栓（Striker）

锁栓是安装在车身侧的部件，与门锁啮合以实现车门的闭合保持功能。

## 2.7 全锁位置（Fully Latched Position）

全锁位置是指门锁完全啮合的状态，此时车门处于完全关闭并锁紧的位置。

## 2.8 半锁位置（Secondary Latched Position）

半锁位置是指门锁部分啮合的状态，作为安全警示位置，提示车门未完全关闭。

## 2.9 自动驾驶系统（Automated Driving System, ADS）

"自动驾驶系统"是指能够持续执行整个动态驾驶任务的硬件和软件系统，无论是否配备驾驶员。

## 2.10 X1类车辆

X1类车辆是指配备自动驾驶系统且无手动驾驶控制的车辆。

## 2.11 Y1类车辆

Y1类车辆是指特定类型的自动驾驶车辆，不在本法规适用范围内。

# 3 认证申请（APPLICATION FOR APPROVAL）

3.1 门锁和车门保持件型式批准的申请应由门锁和车门保持件的制造商或其正式授权的代表提交。

3.2 申请应附有下列文件，一式三份：

- 门锁和车门保持件的详细图纸（注明主要尺寸和材料规格）

- 门锁和车门保持件在车辆上的安装位置说明

- 门锁和车门保持件的技术规格说明

- 材料清单及供应商信息

- 自动驾驶系统相关说明（如适用）

3.3 应向负责认证试验的技术服务机构提交：

- 门锁样品（数量按试验要求确定）

- 车门保持件样品

- 门铰链样品

- 相关安装夹具和工具

3.4 对于配备自动驾驶系统的车辆，申请材料还应包括：

- ADS功能说明

- 车门控制系统与ADS的接口说明

- 紧急情况下车门开启的替代方案

# 4 认证（APPROVAL）

4.1 按本法规提交认证的车辆类型，若满足本法规的要求，应予以批准。

4.2 对每一批准的车型应授予一个认证号。同一认证号不得授予不同类型的车辆。

4.3 认证标志应由：

- 一个圆圈，内有字母"E"，后跟批准国的区别符号

- 法规号，后跟字母"R"和系列修订号

- 认证号

4.4 认证标志应清晰、耐久地标注在门锁或车门保持件上，或随附文件中。

4.5 对于配备自动驾驶系统的车辆，认证证书应注明适用的驾驶模式。

# 5 技术要求（SPECIFICATIONS / REQUIREMENTS）

## 5.1 一般要求

5.1.1 门锁和车门保持件的设计应确保在正常使用条件下能够可靠地保持车门关闭状态。

5.1.2 门锁应具有全锁位置和半锁位置。

5.1.3 门锁应设计有防止意外开启的装置。

5.1.4 门锁的操作应方便、可靠，在紧急情况下能够便于车内人员快速打开车门逃生。

5.1.5 对于配备自动驾驶系统的车辆，车门控制系统应能在ADS激活状态下正常工作。

## 5.2 门锁强度要求

5.2.1 门锁应能承受规定的纵向载荷和横向载荷而不失效。

5.2.2 门锁在全锁位置时，应能承受不小于11000N的纵向载荷。

5.2.3 门锁在全锁位置时，应能承受不小于9000N的横向载荷。

5.2.4 门锁在半锁位置时，应能承受不小于4500N的纵向载荷。

5.2.5 门锁在半锁位置时，应能承受不小于4500N的横向载荷。

## 5.3 门铰链要求

5.3.1 门铰链需要具备足够的强度和刚度，以支撑车门的重量并保证车门在开启和关闭过程中的稳定性。

5.3.2 在承受规定的负荷时，门铰链不应出现变形、损坏等情况。

5.3.3 门铰链的设计应使得车门能够在一定角度范围内顺畅开启和关闭。

5.3.4 门铰链应能防止车门在行驶过程中因振动等原因自行开启或关闭。

5.3.5 每套门铰链系统应能承受不小于11120N的纵向载荷。

5.3.6 每套门铰链系统应能承受不小于8900N的横向载荷。

## 5.4 耐久性要求

5.4.1 门锁应经过一定次数的开关循环测试，确保在车辆的使用寿命内正常工作。

5.4.2 门铰链需经过大量的循环操作测试，以确保其在车辆使用期限内的可靠性。

5.4.3 门锁和门铰链应能承受至少100,000次开闭循环而不出现功能性失效。

## 5.5 防意外开启要求

5.5.1 门锁应设计有防止意外开启的装置。

5.5.2 在车辆碰撞或翻滚等事故工况下，门锁不应自动解锁或开启。

5.5.3 门锁应能承受惯性载荷而不发生意外解锁。

## 5.6 自动驾驶车辆特殊要求

5.6.1 对于X1类车辆，车门控制系统应能在无驾驶员干预的情况下正常工作。

5.6.2 车门控制系统应与ADS系统协同工作，确保在自动驾驶模式下乘客能够安全进出车辆。

5.6.3 在紧急情况下，车门应能通过替代方式（如语音控制、远程控制等）开启。

5.6.4 ADS系统故障时，车门应能通过手动方式开启。

# 6 试验方法（TESTS）

## 6.1 门锁试验

6.1.1 门锁应按照本法规附录规定的试验程序进行试验。

6.1.2 门锁试验应包括：

- 纵向载荷试验（Longitudinal Load Test）

- 横向载荷试验（Transverse Load Test）

- 惯性载荷试验（Inertia Load Test）

- 耐久性试验（Endurance Test）

## 6.2 门铰链试验

6.2.1 门铰链应按照本法规附录规定的试验程序进行试验。

6.2.2 门铰链试验应包括：

- 纵向载荷试验

- 横向载荷试验

- 耐久性试验

## 6.3 自动驾驶车辆附加试验

6.3.1 对于配备ADS的车辆，应进行车门控制系统与ADS的集成测试。

6.3.2 应测试在ADS故障情况下车门的紧急开启功能。

6.3.3 应测试远程控制车门开启功能。

# 7 车型的更改（MODIFICATIONS OF THE VEHICLE TYPE）

7.1 在认证批准后，若车型发生更改，制造商应通知批准该车型的认证机构。

7.2 认证机构应根据更改的性质决定：

- 更改不影响符合性，认证继续有效

- 更改影响符合性，需要重新试验验证

- 更改重大，需要重新申请认证

7.3 对于配备ADS的车辆，ADS软件更新若影响车门控制功能，应通知认证机构。

# 8 生产一致性（CONFORMITY OF PRODUCTION）

8.1 每一辆带有认证标志的车辆，其门锁和车门保持件应符合本法规的要求。

8.2 制造商应建立并维持质量管理体系，确保生产一致性。

8.3 对于配备ADS的车辆，应确保软件版本与认证时一致。

# 9 生产不一致性的处罚（PENALTIES FOR NON-CONFORMITY OF PRODUCTION）

9.1 如果发现生产的车辆不符合批准的车型，批准国可以撤销该车型的认证。

9.2 如果发现认证标志被滥用或误用，批准国可以撤销该认证。

# 10 正式停产（PRODUCTION DEFINITIVELY DISCONTINUED）

10.1 如果制造商停止生产已获认证的车型，应通知批准该车型的认证机构。

10.2 认证机构应在收到通知后注销该认证。

# 11 认证试验部门及行政管理部门的名称和地址

各缔约国应将负责认证试验的技术服务机构和负责认证的行政管理部门的名称和地址通知联合国秘书处。

# 12 过渡规定（TRANSITIONAL PROVISIONS）

12.1 自本法规生效之日起，各缔约国不得拒绝批准符合本法规要求的车型。

12.2 对于已按03系列修订版认证的车型，可在规定的过渡期内继续生产和销售。

12.3 新车型应自04系列修订版生效之日起符合本要求。

# 附录1 关于在门锁及车门保持件方面车型认证的通知书

通知书应包含以下信息：

- 认证号

- 认证日期

- 车型名称和型号

- 制造商名称和地址

- 门锁类型和型号

- 车门保持件类型和型号

- ADS配置说明（如适用）

- 试验结果摘要

- 认证机构签章

# 附录2 认证标志的布置示例

认证标志应包括：

- 圆圈内的字母"E"及批准国区别符号

- 法规号"R11"

- 系列修订号"04"

- 认证号

示例：E11*R11/04*1234*00

其中：E11表示英国批准，R11/04表示第11号法规04系列修订版，1234为认证号。

# 附录3 关于门锁及车门保持件的试验程序

## 3.1 门锁试验程序

### 3.1.1 纵向载荷试验

（1）将门锁样品安装在试验夹具上，使其处于全锁位置或半锁位置。

（2）沿纵向方向（车门开启方向）施加拉力载荷。

（3）载荷施加速度应均匀，达到规定值后保持一定时间。

（4）记录载荷-位移曲线，观察门锁是否失效。

### 3.1.2 横向载荷试验

（1）将门锁样品安装在试验夹具上，使其处于全锁位置或半锁位置。

（2）沿横向方向（垂直于车门平面）施加载荷。

（3）载荷施加速度应均匀，达到规定值后保持一定时间。

（4）记录载荷-位移曲线，观察门锁是否失效。

### 3.1.3 惯性载荷试验

（1）将门锁样品安装在惯性试验台上。

（2）施加规定的加速度冲击。

（3）观察门锁是否发生意外解锁。

（4）试验加速度值应根据车辆类型确定，通常为30g。

### 3.1.4 耐久性试验

（1）将门锁样品安装在耐久性试验台上。

（2）进行规定次数的开闭循环（通常为100,000次）。

（3）循环频率应符合规定。

（4）试验后检查门锁功能是否正常。

## 3.2 门铰链试验程序

（参照03系列修订版附录3执行）

## 3.3 自动驾驶车辆附加试验

3.3.1 ADS集成测试：验证车门控制系统与ADS的协同工作能力。

3.3.2 故障模式测试：验证ADS故障时车门的紧急开启功能。

3.3.3 远程控制测试：验证远程控制车门开启功能的可靠性。

# 04系列修订版主要变更说明

## 一、新增条款

1. 新增第0章"引言"，说明法规对自动驾驶车辆的适用性。

2. 新增X1类车辆和Y1类车辆的定义。

3. 新增自动驾驶系统（ADS）的定义。

4. 新增5.6节"自动驾驶车辆特殊要求"。

5. 新增6.3节"自动驾驶车辆附加试验"。

## 二、修订条款

1. 适用范围扩展至配备自动驾驶系统的车辆。

2. 认证申请材料增加ADS相关说明要求。

3. 生产一致性要求增加软件版本管理要求。

## 三、技术要点

1. 法规精神保持不变，核心是确保车门安全性能。

2. 对于无驾驶员车辆，车门控制系统需具备替代操作方式。

3. ADS故障时，车门应能通过手动方式开启，确保乘客安全。

本文档基于联合国官方发布的UN ECE R11法规04系列修订版翻译整理，仅供参考。

官方原文可通过以下渠道获取：

1. UNECE官网：https://unece.org/transport/vehicle-regulations

2. EUR-Lex：https://eur-lex.europa.eu

DuMate AI生成