UN ECE R16.06 法规介绍

关于机动车辆安全带、约束系统、儿童约束系统及ISOFIX儿童约束系统的统一规定

联合国欧洲经济委员会

现行有效

# 一、法规概述

UN ECE R16.06 是联合国欧洲经济委员会制定的关于机动车辆安全带、约束系统、儿童约束系统及ISOFIX儿童约束系统的统一技术批准规定，属于1958年协议框架下的重要安全法规。该法规旨在确保车辆在正常使用和碰撞工况下的安全性能，是车辆被动安全的重要组成部分。

# 二、基本信息

法规基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 法规全称 | 关于机动车辆安全带、约束系统、儿童约束系统及ISOFIX儿童约束系统的统一规定 |
| 英文名称 | Safety-Belts and Restraint Systems |
| 适用车辆 | M类、N类、O类、L2、L4-L7、T1类车辆 |
| 生效时间 | 现行有效 |
| 版本 | 06系列修正案 |

# 三、核心内容

## （一）涵盖的关键部件

1. 安全带：三点式（A类）、两点式（B类）、特殊类型（S类）

2. 卷收器：紧急锁定卷收器（类型4）

3. ISOFIX系统：儿童约束系统刚性连接装置

4. 安全带提醒装置：两级警告系统

# 四、技术要求

## （一）性能要求

- 织带强度：常温下断裂负荷≥1470 daN

- 卷收器耐久性：通过5000-45000次收放循环

- 能量吸收装置：碰撞时吸收冲击能量

- 安全带提醒：M1类车辆驾驶位强制要求

## （二）测试方法

- 织带强度测试：常温及特殊条件测试

- 卷收器耐久性测试：循环收放试验

- 动态碰撞测试：模拟碰撞工况

- 粉尘和腐蚀测试：环境耐久性试验

# 五、法规意义

提升车辆乘员安全的核心法规。该法规通过统一的技术标准，促进了国际贸易便利化，确保了相关系统的安全性能，有效降低了交通事故中的伤亡风险。

# 六、认证流程

认证流程步骤

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| 第一步：申请准备 | 提交设计图纸、材料规格、试验数据等技术资料 |
| 第二步：产品测试 | 在认可实验室进行机械强度、耐久性等测试 |
| 第三步：工厂审查 | 检查生产设备、质量控制体系、人员资质 |
| 第四步：认证发证 | 合格后颁发E-mark认证证书和批准标志 |